Lista completa de componentes

Control de Inserción de Trama — Hardware del ESP32

Nivel 1 (Bloque A) + Nivel 2 (Bloques C y D) · todo en un solo ESP32 · con espacio para links y precios

Cómo usar este documento: las tablas listan cada componente con su función y cantidad. La última columna de cada tabla está en blanco para que completes el link de compra y el precio. El Nivel 1 es el control de la botonera (arranque, pausa y retroceso). El Nivel 2 suma el sensor de pasada y lo que hace falta para que el sistema dicte la secuencia del dibujo a través de las bobinas de selección. Los dos niveles corren en el mismo ESP32. La lista vigente, con precios, es Lista_de_componentes_Control_Trama.xlsx.

# 1. Nivel 1 — Control de Marcha / Pausa / Retroceder (Bloque A)

El ESP32 acciona los botones de Marcha, Pausa y Retroceder del telar mediante relés en paralelo con la botonera, y además sensa (sin accionar) esos mismos tres botones para detectar cuándo alguien los usa a mano.

| Componente | Función | Cant. | Link y precio (completar) |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 (NodeMCU / WROOM-32) | El cerebro del sistema. Recibe las órdenes por WiFi y dispara los relés. Opera a 3.3V. | 1 |  |
| Módulo relé 2 canales (5V, activo-bajo) + módulo relé individual (5V, activo-alto) | Simulan los pulsadores físicos: el de 2 canales para Marcha y Pausa, el individual para Retroceder. Van en paralelo a cada botón. | 1 + 1 |  |
| Módulo fuente HLK-5M05 (220V→5V, 1A) | Alimenta el ESP32, los relés y el sensado. Es una fuente propia, independiente del telar. | 1 |  |
| Fusible lento 1A + portafusible | Protege la entrada de 220V del módulo de fuente (valor que indica su datasheet). | 1 |  |
| Optoacoplador PC817 | Sensa (solo lectura) los botones Marcha, Pausa y Retroceder, aislando sus 24V AC del ESP32. Uno por botón. | 3 |  |
| Puente rectificador DB157 (1A) + capacitor electrolítico 22 µF 50 V | El puente convierte el 24V AC de la botonera en continua y el capacitor mantiene encendido el LED del optoacoplador entre semiciclos: sin él, el sensado manda avisos solos, sin que nadie apriete nada. | 3 + 3 |  |
| Resistencia 2,2kΩ 1W | Limita la corriente hacia el LED del optoacoplador. Con una botonera de 12 a 18 V va de 1,2 kΩ. | 3 |  |
| Resistencias 10kΩ 1/4W | Arranque seguro y lectura del sensado: pull-up a 3,3 V en GPIO 25 y 26 y en los 3 de sensado; la de GPIO 27 va a GND porque su módulo es activo-alto. | 6 |  |
| Capacitores: cerámicos 100nF + electrolítico 470 µF | Los de 100 nF filtran el ruido junto a cada módulo; el de 470 µF sostiene los 5 V cuando engancha una bobina de relé. | 3 + 1 |  |
| Caja IP65, prensacables, cable multifilar sin blindaje, placas perforadas, la plaqueta impresa del sensado y borneras | Gabinete estanco y conexionado hacia la botonera del telar. | según armado |  |

# 2. Nivel 2 — Selección del dibujo por marcos (Bloque D) y sensor de pasada (Bloque C)

Fundamento: como los tejidos de la planta son patrones simples y repetitivos (tipo cortina, con rayas que se repiten), no se necesita control hilo por hilo. Alcanza con controlar marcos (grupos de hilos que suben y bajan juntos). El telar ya tiene las 4 bobinas de selección instaladas y el sistema no las comanda directamente: un relé LCA110 en el lugar de cada lector óptico da la señal que hoy da el agujero del papel.

## 2.1. Relés de estado sólido en el lugar de los lectores ópticos

Cada LCA110 hace lo que hoy hace un agujero del papel: da la señal en el lugar de su lector. Las plaquetas del telar y las bobinas quedan intactas. Va comandado directo desde un pin del ESP32 (18, 19, 21 o 22).

| Componente | Función | Cant. | Link y precio (completar) |
| --- | --- | --- | --- |
| Relé OptoMOS LCA110 (DIP de 6 patas) | Da la señal en el lugar de un lector óptico. 350 V, 120 mA, sin corriente mínima: sirve con continua o alterna. Probar un canal en la máquina antes de conectar los otros 3. | 4 |  |
| Resistencia 330 Ω 1/4W | Limita la corriente del LED de entrada de cada LCA110 (unos 6 mA con 3,3 V). Obligatoria. | 4 |  |
| Resistencia 10kΩ 1/4W | Mantiene cada salida en bajo mientras el ESP32 arranca: ningún canal se activa solo. | 4 |  |
| Resistencia de protección 470 Ω 3 W | Lado del telar, del + del conector del lector a la pata 4: limita la corriente ante un error de cableado. 470 Ω 3 W: el lector del C 201 se alimenta con 15 a 30 V (17/10/2026). | 4 |  |
| Resistencia 10 kΩ ½ W | Lado del telar, de la señal al −: con el relé abierto deja la señal en 0 V, como con papel. | 4 |  |
| Zócalo DIP de 6 patas | Permite cambiar un LCA110 sin desoldar. | 4 |  |
| Borneras de 4 vías | Una para el conector de cada lector y otra para dejar aislados y rotulados sus cables. | 8 |  |
| Borneras atornillables chicas y cable | Empalme con el cableado de los lectores sin soldar sobre los cables viejos. | 6 + según recorrido |  |
| Sensor de pasada (Bloque C): LJ12A3-4-Z/BX + PC817 + 1,2 kΩ + 10 kΩ | Un pulso por pasada en GPIO 35. Se alimenta con los 12 a 14 V continuos del telar, aislado por el optoacoplador. | 1 de cada |  |

## 2.2. Control de los relés

Con cuatro canales alcanzan los pines libres del ESP32: no hace falta registro de desplazamiento. En cada pasada (marcada por el sensor) el ESP32 cierra el relé de la bobina de la fila que corresponde (una sola por fila).

# 3. Notas para la compra

- La cantidad de canales es 4, uno por bobina de selección del C 201, confirmado con el dueño el 19/09/26.

- Antes de conectar cada LCA110, medir su lector óptico: la alimentación (que elige la resistencia de protección), qué hace la señal con agujero y la corriente con la resistencia de protección en serie (Guia_Conexion_Reles_LCA110.docx). El primero se midió el 17/10/2026: entre 15 y 30 V, así que van las de 470 Ω 3 W.

- Pedir la versión DIP de seis patas (inserción); la SOP-6 es de montaje superficial. Alternativas con el mismo principio: AQY212GH, G3VM-61A1.

- El lado del lector y el lado del ESP32 quedan aislados por el propio relé: nunca unir sus negativos. Lo mismo vale para el sensor de pasada.

- Se descartaron los solenoides con MOSFET IRLZ44N y el registro 74HC595 de una versión anterior: las bobinas ya existen, son de 24 V en alterna y son cuatro.

Diagramas de referencia: el cableado del Nivel 1 está en el diagrama de conexión eléctrica; los canales del Nivel 2 en conexion_final_rele y diagrama_nivel2_marcos, y el sensor en canal_sensor. Todos en la carpeta diagramas/hardware, en SVG y PNG.