Lista completa de componentes

Control de Inserción de Trama — Hardware del ESP32

Nivel 1 (ya en uso) + Nivel 2 (a implementar) · con espacio para links y precios

Cómo usar este documento: las tablas listan cada componente con su función y cantidad. La última columna de cada tabla está en blanco para que completes el link de compra y el precio. El Nivel 1 es lo que ya está en uso (arranque y pausa del telar). El Nivel 2 es lo que hay que sumar para que el sistema dicte la secuencia del dibujo moviendo los marcos.

# 1. Nivel 1 — Control de Marcha / Pausa (ya en uso)

Esta etapa ya está diseñada y documentada. El ESP32 acciona los botones de Marcha y Pausa del telar mediante relés en paralelo, sin invadir la electrónica de la máquina. Incluye toda la etapa de protección eléctrica.

| Componente | Función | Cant. | Link y precio (completar) |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 (NodeMCU / WROOM-32) | El cerebro del sistema. Recibe las órdenes por WiFi y dispara los relés. Opera a 3.3V. | 1 |  |
| Módulo Relé 2 canales (5V, optoacoplado) | Simula los pulsadores físicos. Se conecta en paralelo a los botones de Marcha y Pausa del telar. | 1 |  |
| Regulador Step-Down LM2596 | Convierte los 24V del telar a 5V estables para alimentar el ESP32 y los relés. | 1 |  |
| Fusible de protección | Corta el circuito ante un cortocircuito o sobrecorriente. | 1 |  |
| Diodo Schottky | Protege contra inversión de polaridad en la entrada de 24V. | 1 |  |
| Supresor TVS P6KE33CA | Absorbe picos de voltaje (>33V) antes de que dañen al regulador. | 1 |  |
| Capacitor electrolítico 470µF 50V | Estabiliza la entrada de 24V ante el arranque de los motores. | 1 |  |
| Capacitor electrolítico 47µF 50V | Estabiliza la salida de 5V del regulador. | 1 |  |
| Capacitores cerámicos 100nF | Filtran el ruido de alta frecuencia de la alimentación. | 2 a 3 |  |
| Placa universal, cables y borneras | Montaje y conexionado de toda la etapa. | según armado |  |

# 2. Nivel 2 — Control del tejido por marcos (a implementar)

Fundamento: como los tejidos de la planta son patrones simples y repetitivos (tipo cortina, con rayas que se repiten), no se necesita control hilo por hilo. Alcanza con controlar marcos (grupos de hilos que suben y bajan juntos), lo que reduce el hardware a solo 8 a 16 actuadores. Esta etapa reemplaza la función de las tarjetas perforadas del Jacquard.

## 2.1. Camino recomendado — con servomotores

Es el camino más simple: los servos no necesitan MOSFET ni diodos. Recomendado para el prototipo.

| Componente | Función | Cant. | Link y precio (completar) |
| --- | --- | --- | --- |
| Servomotor MG996R | Actuador de marco: sube/baja cada marco al girar. Uno por marco. Camino recomendado (no necesita MOSFET ni diodos). | 8 a 16 |  |
| Módulo PCA9685 (16 canales PWM) | Controlador de servos: maneja hasta 16 servos con solo 2 pines del ESP32 (I2C). | 1 |  |
| Fuente conmutada 5V 10A | Alimenta los servos (NO desde el ESP32). Si son 16 servos, usar 5V 20A. | 1 |  |
| Capacitor electrolítico 1000µF | Estabiliza la línea de los servos ante los picos de corriente al moverse. | 1 a 2 |  |
| Cables dupont, bornera y soporte | Conexionado de los servos y montaje sobre los marcos del telar. | según armado |  |

## 2.2. Camino alternativo — con solenoides / electroimanes

Solo si los marcos pesan demasiado para un servo. Requiere más componentes (MOSFET y diodos por cada solenoide). Si se elige este camino, NO se usan los servos ni el PCA9685 de la tabla anterior.

| Componente | Función | Cant. | Link y precio (completar) |
| --- | --- | --- | --- |
| Solenoide / electroimán 12V (ej. JF-0826B) | Actuador de marco (alternativa): tira/empuja el marco. Se usa si el marco pesa mucho para un servo. | 8 a 16 |  |
| MOSFET IRLZ44N | Permite al ESP32 (3.3V) conmutar la corriente del solenoide. Uno por solenoide (o módulo multicanal). | 8 a 16 |  |
| Diodo flyback 1N4007 | Protege del pico de tensión de la bobina al apagarse. Uno por solenoide. | 8 a 16 |  |
| Módulo 74HC595 (shift register) | Maneja 8 salidas ON/OFF con 3 pines del ESP32. Se encadena para más. (En vez del PCA9685.) | 1 a 2 |  |
| Fuente 12V acorde al consumo | Alimenta los solenoides. Se dimensiona según cuántos se activen a la vez. | 1 |  |

# 3. Notas para la compra

- La cantidad de actuadores (8 a 16) depende de cuántos marcos tenga el telar. Para patrones repetitivos simples, 8 marcos suelen ser suficientes.

- Un solo módulo PCA9685 maneja hasta 16 servos. Si el telar tiene más de 16 marcos, se encadena un segundo módulo.

- Elegí UN camino para el Nivel 2: servos (recomendado) O solenoides. No hacen falta los dos.

- Los actuadores se alimentan de su propia fuente, NUNCA desde los pines del ESP32 (no aguanta esa corriente). Comparten el negativo (GND) con el ESP32.

- Para servos MG996R: cada uno puede pedir picos de ~1A bajo carga. Dimensioná la fuente por la cantidad que se muevan a la vez, con margen.

Diagramas de referencia: el cableado del Nivel 1 esta en el diagrama de conexion electrica; la etapa de marcos del Nivel 2 esta en el diagrama del nivel 2. Ambos vienen en el ZIP de diagramas, en SVG y PNG.